## 📘 Manual de utilizare – Alarmă JustZEN cu senzor magnetic SF03R

### 1. Caracteristici funcționale

1.1 🔊 Alarmă puternică: Produce până la 110 dB, măsurat la o distanță de 30 cm.
1.2 🔈 Volum reglabil pe 4 niveluri: 3 tonuri de sonerie + 1 memento pentru ușă deschisă.
1.3 📶 Telecomandă cu rază lungă: Până la 45 m, concepută special pentru a speria intrușii.
1.4 🔋 Durată lungă a bateriei: Până la 1–2 ani în standby, cu avertizare baterie scăzută.
1.5 🧱 Carcasă ABS durabilă: Material clasic, fiabil, rezistent la uzură.

### 2. Diagramă de aspect și structură

2.1 Unitatea principală

- 🔘 Buton sonerie și împerechere

- 🔋 Compartiment baterii

- 📢 Difuzor

- 🧲 Bandă magnetică

2.2 Telecomandă

- 🔒 Buton armare

- 🔓 Buton dezarmare

- 🚨 Buton panică

- 🔔 Buton sonerie / mod

📌 Notă: Imaginile sunt doar cu titlu de prezentare. Produsul real poate diferi ușor.

### 3. Instrucțiuni de instalare

3.1 Cerințe de instalare

3.1.1 Înainte de a instala pe uși sau ferestre, efectuați un test de simulare pe o suprafață plană.
3.1.2 Alegeți locația dorită, curățați suprafața, lipiți unitatea principală cu banda adezivă, iar banda magnetică pe partea dreaptă a acesteia. Aliniați săgețile de pe ambele componente.

⚠️ Asigurați-vă că distanța dintre unitate și banda magnetică nu depășește 1 cm (3/8 inch) atunci când ușa/fereastra e închisă.
✅ Dacă suprafața este inegală, pot fi folosite șaibe pentru a asigura alinierea corectă.
🌦️ Instalare doar în interior. Evitați lumina solară directă și ploaia. Se poate instala lateral sau deasupra ușii/ferestrei.

📸 Diagramă instalare: aliniere săgeată la săgeată

## 4. Instrucțiuni de utilizare

### 4.1 Armare și dezarmare

4.1.1 Apasă butonul [🔒] de pe telecomandă în timp ce unitatea principală se află în modul standby.
→ Unitatea principală va emite trei beep-uri: „Bi Bi Bi” și va intra în modul Armare.
→ LED-ul va clipi o dată la 5 secunde.

4.1.2 Dacă ușa/fereastra este deschisă în momentul armării, se va auzi „Di Di Di” ca memento să o închizi.
→ Dacă nu este închisă în 10 secunde, dispozitivul intră în mod alarmă.

4.1.3 Apasă butonul [🔓] în timp ce ești în modul Armare.
→ Unitatea principală va emite un beep: „Bi...” și va ieși din modul Armare.
→ În modul Dezarmare, unitatea nu are alte funcții active în afară de avertizarea bateriei descărcate.

### 4.2 Declanșarea alarmei

Dacă ușa/fereastra este deschisă în modul Armare, alarma se declanșează imediat pentru 30 de secunde, urmată de o pauză de 15 secunde.
→ Dacă ușa/fereastra rămâne deschisă, ciclul de alarmă de 30s continuă până când:

- se apasă butonul [🔓],

- sau ușa/fereastra este închisă (după care alarma se oprește la finalul ciclului curent).

### 4.3 Funcția de panică

În orice mod, apăsarea butonului [🚨] de pe telecomandă declanșează imediat o alarmă de 30 de secunde.

### 4.4 Funcția de sonerie (Doorbell)

4.4.1 Pentru a activa modul Sonerie, în modul Dezarmare, apasă butonul [🔔] de pe telecomandă.
→ Se va selecta o melodie de sonerie și unitatea intră în modul Doorbell.
→ Apasă din nou [🔔] în 5 secunde pentru a schimba melodia (implicit: „DingDong”).

4.4.2 În modul Doorbell, dacă o ușă/fereastră este deschisă, se va reda melodia selectată.

4.4.3 Memento ușă deschisă: dacă este setat pe „Di Di Di”, această melodie servește ca avertizare.
→ LED-ul clipește o dată când se deschide o ușă/fereastră și pornește un cronometru de 10 secunde.
→ Dacă ușa rămâne deschisă, se va auzi „Di Di Di”.
→ Închiderea ușii sau apăsarea [🔓] va opri mementoul.

4.4.4 Pentru a ieși din modul Doorbell, apasă [🔔].

### 4.5 Reglarea volumului

- În modul Dezarmare, ține apăsat butonul [🔓] de pe telecomandă timp de aproximativ 3 secunde.
→ Lumina de pe telecomandă se aprinde → se stinge → se aprinde din nou.
→ Eliberează butonul. Alarma intră în modul de setare.

- Pentru a regla volumul, apasă repetat butonul [🔔] pentru a comuta între cele 4 niveluri de volum, de la cel mai ridicat la cel mai scăzut.

- Alarma iese automat din modul de setare:

  - după aproximativ 10 secunde fără nicio acțiune

  - sau dacă se apasă [🔓].

### 4.6 Împerecherea telecomenzilor

🛠️ La livrare, unitatea principală și telecomanda sunt împerecheate din fabrică și gata de utilizare.

#### 4.6.1 Adăugarea unei telecomenzi noi

- Dezarmează dispozitivul folosind o telecomandă deja împerecheată.

- Ține apăsat butonul de împerechere [🔘] de pe telecomandă timp de 10 secunde.
→ Ignoră orice sunet de sonerie emis de unitate.

- Când unitatea emite un „Bi”, eliberează butonul: a intrat în modul de împerechere.

- Apasă [🔒] sau [🔓] pe noua telecomandă.
→ Unitatea va emite „Bi Bi”, confirmând asocierea reușită.

📝 Unitatea poate învăța până la 8 telecomenzi diferite. O telecomandă poate fi asociată cu mai multe unități principale.

#### 4.6.2 Ștergerea tuturor telecomenzilor împerecheate

- Intră în modul de împerechere (vezi pașii de mai sus).

- Apoi apasă butonul [🚨] de pe orice telecomandă.
→ Unitatea va emite „Bi”, semnalând că toate telecomenzile au fost șterse.

#### 4.6.3 Împerecherea primei telecomenzi (după resetare)

- Scoate bateriile unității principale timp de 2 minute.

- Reintrodu bateriile. În 2 secunde după ce auzi „Bi”, ține apăsat butonul de împerechere [🔘] de pe telecomandă timp de 10 secunde.

- Când unitatea emite „Bi”, eliberează butonul.

- Apasă [🔒] sau [🔓] pentru a finaliza împerecherea.
→ Se va auzi „Bi Bi”, confirmând succesul.

### 4.7 Instalarea și înlocuirea bateriilor

#### 4.7.1 Indicator baterie descărcată (unitate principală)

- Când bateria este descărcată, la apăsarea [🔒] sau [🔓] se aude un sunet „Chirp”, iar LED-ul clipește lent.

- În modul Alarmă, acest semnal nu este emis.

- Înlocuiți bateriile cât mai curând posibil. Dacă bateria este foarte descărcată, unitatea poate funcționa eronat sau se poate reseta.

#### 4.7.2 Instalare baterii (unitate principală)

- Glisează capacul bateriei spre stânga.

- Introdu 2 baterii alcaline AAA.

- Se va auzi un „Bi” scurt care confirmă instalarea cu succes.

#### 4.7.3 Indicator baterie descărcată (telecomandă)

- Înlocuiește bateria dacă raza de acțiune scade sau LED-ul telecomenzii luminează slab.

#### 4.7.4 Înlocuirea bateriei telecomenzii

- Folosește o șurubelniță pentru a desface carcasa.

- Înlocuiește cu o baterie nouă 12V / 27A.

## 5. Specificații electrice

| 🧩 Parametru | 📐 Valoare |
| --- | --- |
| 📦 Dimensiuni unitate principală | 80 × 42 × 16 mm |
| 🔋 Tip baterie (unitate principală) | 2 × baterii AAA alcaline |
| 🔋 Tip baterie (telecomandă) | 1 × 27A / 12V (telecomandă clasică) |
| 🔈 Nivel alarmă | 110 dB (±10%) la 30 cm |
| 📶 Rază telecomandă | Până la 45 m (fără obstacole) |
| 📡 Frecvență | 433.92 MHz |
| 🌡️ Temperatură de funcționare | -10°C până la +60°C |
| 💧 Umiditate de operare | ≤ 80% RH |

## ⚠️ Notițe importante de siguranță

- 🔋 Nu folosi baterii vechi sau de tipuri diferite în aceeași unitate – pot duce la scurgeri sau deteriorarea produsului.

- 🌡️ Păstrează dispozitivul departe de surse de căldură, expunere solară directă, ploaie sau umezeală excesivă.

- 💧 Curăță unitatea doar cu o cârpă moale și uscată. Nu folosi lichide de curățare sau solvenți.

- 🧲 Evită loviturile, șocurile sau căderile – pot afecta funcționalitatea senzorului magnetic și a componentelor interne.

- 🔧 Nu încerca să dezasamblezi produsul. Acest lucru anulează garanția și poate cauza defectarea componentelor.

- ♻️ Nu arunca bateriile în foc sau în coșul menajer. Depune-le în centre speciale pentru reciclare.

## ✅ Felicitări!

Ai finalizat configurarea și înțelegerea completă a funcțiilor alarmei magnetice KS-SF03R.
Dispozitivul este acum gata de utilizare pentru a-ți proteja casa, ușa, fereastra sau orice spațiu dorit.